1. АППАРАТЫ, РАБОТАЮЩИЕ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ

В химической и нефтехимической промышленности высокими давлениями принято считать давления выше  10 Мн / м2,  а  сверхвысокими - выше  150 Мн / м2.

При высоких давлениях многие химические процессы протекают значительно быстрее и эффективнее, что является одной из главных причин  использования высоких давлений в промышленности.  Целесообразно  использовать высокие давления и в том случае, когда процесс протекает при температурах,  значительно более высоких, чем температура кипения исходных продуктов.  Это условие возникает, например, при разделении газов в сжиженном состоянии.

К наиболее ярким примерам использования высоких давлений в промышленности можно отнести многотонажные производства синтеза аммиака из азота и водорода, проводимого при давлении около  35 Мн/ м2, метанола  из  окиси углерода и водорода  (30 Мн / м2), мочевины               (20 Мн /м2), полиэтилена высокого давления (150 Мн / м2).

Колонны  высокого  давления  предназначены для ведения непрерывных технологических процессов в промышленности синтетического аммиака, мочевины, органического синтеза.

Колонны высокого давления стремятся делать минимального диаметра, предпочитая для сохранения необходимого реакционного объема увеличивать их длину.  С увеличением диаметра колонны пропорционально растет толщина его стенки и периметр уплотнения, а, следовательно, увеличивается стоимость и металлоемкость всей колонны.  Колонны высокого давления изготовляют  с отношением диаметра к высоте  1:10,  1:15.  Колонны высокого давления условно делят на “холодные”  и  “горячие”.  К  “холодным” колоннам относят аппараты, в которых температура стенки не превышает  150 оС,  а  к “горячим”  -  с температурой стенки более  150  и  до  500 оС.

Колонна высокого давления состоит из следующих основных частей  (рис. 1.):   корпуса  1,  крышки  2,  днища  3,  затвора  4.

Кованные корпуса изготовляют из цельной стальной отливки          (массой   100 - 350  т).  Материал из центральной части отливки удаляется прошивкой трубчатым дорном. Дальнейшая ковка производится на оправке  на мощных прессах и кузнечных молотах.  Кованные корпуса могут быть изготовлены без разъемов или со съемной крышкой. Присоединительные фланцы толстостенных колонн отливаются вместе с корпусом. Окончательная обработка корпусов производится обтачиванием на крупных токарных станках.  Для изготовления “холодных” колонн высокого давления применяют сталь марок  35,  20  и  20К.  Корпуса “горячих” колонн делают из легированных сталей марок  30ХМА,  20ХМА,  25Х3НМ, 12 Х18Н10Т.

Рис.1  Ковано-сварной (а) и многослойный

(б) корпуса колонн синтеза аммиака

2

4

1

3

Затворы и уплотнения  колонн. Корпуса колонн высокого давления закрывают с торцов массивными кованными или литыми крышками. Уплотнения крышек и штуцеров колонн высокого давления являются весьма ответственными узлами. Они должны обеспечивать безусловную надежность в работе и герметичность в условиях больших давлений и значительных колебаний температуры, быть просты в изготовлении и удобны для сборки и разборки.

Широкое распространение получила конструкция самоуплотяющегося затвора с двухконусным уплотнением (рис. 2, а). Основным элементом этого затвора служит кольцо с коническими срезами на его наружной поверхности. Кольцо прикрепляется к крышке с помощью планки.  Уплотняющим материалом этого затвора служат прокладки из алюминия или меди толщиной  1 - 1,5 мм, закрепляемые на боковых срезах кольца. Кольцо вместе с прокладками зажимается между крышкой и корпусом.  Вначале прокладка сжимается основными крепежными шпильками. В дальнейшем по мере повышения давления среды в колонне кольцо начинает еще больше заклиниваться между крышкой и корпусом, производя окончательное сжатие прокладок. Кольцо заклинивается вследствие давления среды на его внутреннюю поверхность. Затворы подобного типа используют в колоннах, нагруженных давлением до 34 Мн/м2. Они мало чувствительны к колебаниям температуры, сравнительно просты в эксплуатации и позволяют повторное использование прокладок.

Рис 2. Самоуплотняющиеся затворы:

а- с двухконусным уплотнением; б - со стальным кольцом

Для больших давлений рекомендуется самоуплотняющийся затвор со стальным упругим кольцом  (рис. 2, б). В этом затворе основным элементом является шлифованное стальное кольцо клинообразной формы, которое защемляется между крышкой и корпусом. Наружная поверхность крышки, примыкающая к кольцу, имеет шаровую форму и тоже шлифуется.

Крышка после установки упорного кольца подтягивается с помощью шпилек, пропущенных через отверстия опорной шайбы, для создания предварительного сжатия упругого кольца. Окончательное сжатие кольца производится давлением среды на крышку, которая сжимает упругое кольцо с тем большей силой, чем больше становится давление внутри колонны. Этот затвор надежно работает при внутренних давлениях до  250 Мн/м2, позволяет быстро собирать и разбирать соединение, не требует перешлифовки или замены упругого кольца, компактен. Однако он требует высокой точности изготовления всех его элементов и аккуратного обращения со шлифованными поверхностями.

Кованные цилиндрические обечайки являются толстостенными       ( =    Dн/Dв  1,1)  и применяются для давлений среды в аппарате  выше  10 Мн/ м2.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Расчетная толщина цилиндрической стенки S, подверженной внутреннему давлению р определяется:

при соблюдении условия

σ⋅ϕp≥5,5		   			      (1)

по формуле

S'=p⋅Dв2σ⋅ϕ−p				        (2)

Принятая толщина цилиндрической стенки определяется по формуле

S=p⋅Dв2σ⋅ϕ−p+C,                                        (3)

где    - коэффициент прочности цилиндрической стенки в продольном направлении; С - дополнительная прибавка на коррозию, эрозию с учетом срока службы аппарата и минусовой допуск по толщине листа, м.

Дополнительная прибавка  С  определяется по формуле

С  =  С1 + С2 + С3 + Сд                                                (4)

где  С1 - прибавка на коррозию, исходя из условий разъедания материала стенки средой и срока службы аппарата (обычно принимается как произведение проницаемости материала в данной среде на срок службы аппарата), м;  С2 - прибавка на эрозию, если таковая имеет место при работе аппарата, м;  С3 - прибавка на минусовой допуск по толщине листа, из которого изготавливается обечайка, м;  Сд - дополнительная прибавка на допускаемую погрешность по толщине стенки при изготовлении листа для обечайки, определяемая по формуле

Сд  =  0,5  ( в + н + р ) ,   м

Величины  в  и  н   принимаются по  7-му классу точности; величина  р   принимается для обечаек  S  0,1 м  -  р   =  3 мм.

Температурные напряжения в стенке вt  и   нt

Для толстостенных цилиндрических обечаек, если имеется температурный перепад по толщине стенки  более 10 оС, необходимо определить дополнительные температурные напряжения в стенке вt  и   нt:

на внутренней поверхности

σtв=αt⋅Et⋅tcmв−tcmн2(1−μ)⋅1lnβ−2⋅β2β2−1 	                   (5)

на наружной поверхности

σtн=αt⋅Ettcmв−tcmн21−μ⋅1lnβ−2β2−1	                  (6)

Положительные значения  вt  и  нt  являются растягивающими напряжениями,  а отрицательные  -  сжимающими.  Первые всегда будут со стороны  поверхности, имеющей более низкую температуру, а вторые  -  со стороны поверхности, имеющей более высокую температуру.

Температурные напряжения не учитываются, если расчетная температура стенки составляет:

для углеродистых сталей  tст   + 420оС,

для легированных сталей tст   + 470оС.

В тех случаях, когда необходимо учитывать температурные напряжения, принятая толщина стенки обечайки  S  должна быть проверена на суммарное напряжение в ней от внутреннего  давления и температурного перепада.

При этом необходимо иметь ввиду, что максимальное суммарное напряжение растяжения будет на поверхности стенки, имеющей более низкую температуру.

Суммарные напряжения на внутренней поверхности стенки  определится по формуле

σв=1,73⋅p⋅β2β2−1⋅ϕ+σtв≤σmt1,1				  (7)

Суммарные напряжения на наружной поверхности стенки определится по формуле

σн=1,73⋅pβ2−1⋅ϕ+σtн≤σmt1,1			                     (8)

Значение  tт   в формулах  (7)  и (8)  следует брать при температуре,  равной  tст  и при этом должно быть соблюдено условие

0,5  ( в  +  н )    д                                                     (9)

Принятая толщина стенки обечайки  S  подлежит контрольной проверке на напряжения в ней     при наружном гидравлическом испытании аппарата по формуле

σ=2⋅pнги⋅β2β2−1⋅ϕ≤σm1,2    	                                      (10)

При проверочных расчетах допускаемое давление Рд в Мн / м2 в обечайке определяется по формуле

Рд=σ⋅ϕ⋅lnDнDВ+2⋅C1 	                             (11)

2. Специальная  обтюрация

Специальная обтюрация применяется главным образом в соединениях высокого давления.

В табл. 1   приведены рекомендуемые конструктивные элементы наиболее характерного специального  самоуплотняющегося обтюратора, применяемого в соединениях крышки с корпусом аппарата высокого давления.

Данный тип обтюратора применяется при  Dв  500 мм до  1500 мм  и    рс   30  до  100 Мн / м2.

Таблица 1

#### Рекомендуемые конструктивные элементы обтюратора

| Dу, мм | от 500 | до 800 | от 800 | до 1000 | более | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ру, Мпа |  70 |  70 |  70 |  70 |  70 |  70 |
| S, мм | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 |
| b, мм | по формуле ( 2 ) , но не менее 40 мм. |  |  |  |  |  |
| D1, мм | Dв + b , но не менее Dв + 40 |  |  |  |  |  |
| Dп, мм | D1 + Dв / 2 |  |  |  |  |  |
| Н, мм | b tg 60о + 30* |  |  |  |  |  |
|  | Примечание: Выбор Dв  Dу производится из конструктивных соображений. |  |  |  |  |  |

Материалы уплотняемых поверхностей ( корпуса и крышки ) и обтюратора могут быть одинаковыми с  т    6  р.

Расчетная сила осевого сжатия данной обтюрации определяется по формуле

Pn'=3⋅Dn⋅bэ⋅q⋅sinα−ρmcosρm		                    (12)

где Dп  -  средний диаметр уплотнения,  м; bэ  -  0,75 b,(см.  табл. 1);       q  =  p,  н / м2;   =  угол наклона конической поверхности под линзу, град;           т  =  8 - 10о  - угол трения линзы по конической поверхности, град.