3.3. Изменение режимов взаимодействия и структуры потоков

В зависимости от соотношения потоков и требований технологии могут быть реализованы различные режимы контактирования фаз. К примеру, газожидкостные процессы могут быть проведены в капельном, барботажном, пленочном, пенном и др. режимах. Все эти режимы обеспечивают различную скорость и время контакта фаз, отличаются по степени сложности их реализации, диапазону устойчивой работы при изменении технологических параметров. Пенный режим может быть сформирован только в очень узком диапазоне значений скоростей газовых потоков. Барботажный режим обеспечивается практически при любых расходах газовой и жидкой фаз. Поэтому, барботажный режим контактирования фаз обладает более высокой гибкостью при изменении параметров системы, и его предпочтительнее использовать при создании ГАПС.

При организации высокоэффективных ХТП могут быть использованы также различные режимы движения фаз: прямоток восходящий; прямоток нисходящий; противоток; перекрестный ток. Каждый из режимов движения фаз характеризуется различным диапазоном устойчивой работы при изменении нагрузок. В газожидкостных процессах при противотоке фаз диапазон устойчивой работы очень узок, например, в тарельчатых аппаратах при незначительном изменении оптимального соотношения L/G  происходит либо провал жидкости, либо захлестывание аппарата, что выводит из строя всю установку. При синтезе гибких ХТС зачастую неизвестны точные расходы газовых и жидкостных потоков, которые образуются в процессе взаимодействия фаз, поэтому в таких условиях противоток применим весьма ограниченно. Прямоточный режим, несмотря на уменьшение движущей силы процесса массообмена, работает при значительных изменениях нагрузок по фазам, и поэтому его целесообразно реализовать в тех ГАПС, где массообмен не является лимитирующей стадией процесса.

Для примера сравним режимы работы барботажного противоточного колонного реактора и прямоточного колонного реактора. Согласно [71] максимальная приведенная скорость газа в барботажных противоточных реакторах, определяющая нагрузку аппарата по газу, в зависимости от плотности жидкости, составляет 0,4 м/с, а скорость жидкой фазы может достигать 5-10-3 м/с. По данным [57] для колонного реактора, работающего в режиме восходящего прямотока, максимальная скорость газовой фазы может достигать 10 м/с и более, а максимальная скорость по жидкой фазе до 1 м/с.

Оценим гибкость этих реакторов, считая значимыми характеристиками диапазон нагрузок по газовой и жидкой фазам. Для реактора, работающего в режиме противотока P1.1(z) = 0-0,4 м/с (диапазон устойчивой работы по газу), P2.1(z) =0-5 10-3м/с (диапазон устойчивой работы по жидкости). Для противоточного реактора P2.1(z)=0-10 м/с и P2.2(z) =0-1 м/с соответственно противоточному. Тогда согласно формулам (2.1) и (2.2) получим:

Z1.1max=0.4;                              Z1.1min=0;

Z1.2max=5·10-3;                          Z1.2min=0;

Z2.1max=10;                               Z2.1min=0;

Z2.2max=1;                                 Z2.2min=0.

По формулам (2.5) и (2.6) определим верхний и нижний пределы "идеальных" диапазонов изменений нагрузок по фазам:

Н1max=10;                                Н1min=0;

Н2max=1;                                  Н2min=0.

Расчет по формуле (2.7) дает следующие значения:

D1=10;                          D2=1.

Гибкость противоточного и прямоточного реакторов вычислим по формулам (2.8) – (2.11):

Γ1.1=125;Γ1.2=1200;

Γ2.1=1;Γ2.2=1;

Γ1=125⋅1200=15000;

Γ2=1⋅1=1.

Приведенный расчет подтверждает целесообразность использования прямоточного режима движения фаз с целью увеличения гибкости ХТС.

3.4. Гетерогенизация

Гетерогенные системы - наиболее типичные для химических производств и наиболее сложные объекты, в которых проявляется все многообразие эффектов и явлений, формирующих количественные и качественные характеристики ХТС. Поскольку гетерогенность предполагает наличие, как минимум, двух фаз межфазной поверхности и, соответственно, поверхностного натяжения, которое определяет ее объемные свойства. Все гетерогенные системы обладают поверхностной энергией, способной превращаться в другие виды энергии, и может быть выражена уравнением превращения энергии Гиббса [76,77]:

dG=S⋅dT+V⋅dP+σ⋅dS+μi⋅dni+ϕ⋅dq,                         (3.1)

где G – энергия Гиббса; S – энтропия; Т – температура; V – объем; Р – давление; σ – поверхностное натяжение; S – площадь поверхности; μi – химический потенциал компонента; ni – число модулей компонента; ϕ – электрический потенциал; q – количество электричества.

Естественно, что изменение поверхностной энергии отвечает определенным, требованиям поверхностных явлений и переходит в энергию Гиббса, в теплоту, в механическую энергию, в химическую энергию и электрическую. Эти превращения сопровождают такие явления, как  изменение реакционной способности, адгезия, капиллярность, электрические явления и пр.

В общем случае поверхностная энергия зависит от поверхностного натяжения и площади поверхности. Предложено [58-60,68,69] эффекты гетерогенизации учитывать с помощью коэффициента , вводимого в выражение кинетики реакции. Для реакции типа A→B скорость определяется следующим образом:

rA=χ⋅ΚA.	                                                 (3.2)

Коэффициент χ  называется фактором гетерогенности,

χ=χ1⋅χ2⋅χ3,                                            	(3.3)

где  χ1 – эффект образования поверхности раздела фаз; χ2 – эффект явлений поверхностной адсорбции; χ3 – эффект образования двойного электрического слоя на поверхности раздела фаз.

Варьирование фактором гетерогенности в системе дает возможность изменять поверхностную энергию реагирующих компонентов, оказывая влияние на химические и физические процессы, тем самым увеличивать технологическую гибкость XTС. Покажем это на примере. Известно [72], что константа скорости химической реакции по уравнению Аррениуса зависит экспериментально от температуры:

Κ=A⋅e−ERT.                                                      (3.4)

С учетом уравнения (3.2) и (3.3) запишем:

χ1⋅χ2⋅χ3⋅Κ=A⋅e−ERT.                                            (3.5)

Из уравнения (3.4) видно, что с изменением фактора гетерогенности, состоящего из произведения (3.3), изменяется температурный диапазон реагирования исходных веществ. Если считать температурный диапазон проведения процесса значимым фактором, то в первом случае, согласно формулам (2.1) и (2.2):

z1.1max=T1=ER⋅lnAK;                                                (3.6)

z1.1min=T0,                                                             (3.7)

а во втором случае

z1.2max=T2=ER⋅lnAχ⋅K;                                               (3.8)

z1.2min=T0.                                                              (3.9)

Используя уравнение (2.5) – (2.7), найдем "идеальный" диапазон изменения значимого фактора:

D=ER⋅lnAχ⋅K−T0.                                                (3.10)

По уравнению (2.9) вычислим технологическую гибкость по температурной характеристике для первого и второго случаев:

Γ1=ER⋅lnAK−T0ER⋅lnAχ⋅K−T0;                                               (3.11)

Γ2=1.                                                       (3.12)

Преобразуем уравнение (3.11):

ER⋅lnAK−T0ER⋅lnAχ⋅K−T0=E−T0⋅R⋅lnAK⋅R⋅lnAχ⋅KE−T0⋅R⋅lnAχ⋅K⋅R⋅lnAK=E⋅lnA−T0⋅R⋅lnA⋅lnA+E⋅lnA−T0⋅R⋅lnA⋅lnA+

+T0⋅R⋅lnA⋅lnK−E⋅lnχ⋅K+T0⋅R⋅lnA⋅lnχ⋅K−T0⋅R⋅lnK⋅lnχ⋅K+T0⋅R⋅lnχ⋅K⋅lnA−E⋅lnK+T0⋅R⋅lnA⋅lnK−T0⋅R⋅lnχ⋅K⋅lnK=

=B−E⋅lnχ⋅KB−E⋅lnK,                                                                                         (3.13)

где

B=E⋅lnA−T0⋅R⋅lnA⋅lnA+T0⋅R⋅lnA⋅lnK+T0⋅R⋅lnA⋅lnχ⋅K−−T0⋅R⋅lnK⋅lnχ⋅K.

Тогда при χ≻1

Γ1=B−E⋅lnχ⋅KB−E⋅lnK.                                                    (3.14)

Следовательно, гетерогенизация системы позволяет увеличить технологическую гибкость ХТС.

3.5. Использование циклических режимов

Цикл - совокупность взаимосвязанных явлений, процессов, работ, образующих законченный круг развития в течение какого либо промежутка времени.

Циклические режимы используются для интенсификации ХТП и обеспечения устойчивой работы аппаратуры при изменении технологических задач и условий проведения ХТП. Эти режимы могут использоваться на 2-5 иерархических уровнях ХТС. Гибкость системы при использовании циклических режимов обеспечивается периодическим изменением во времени частоты и амплитуды колебаний внешних воздействий на систему, расходов по фазам, давлений в системе, температуры в зоне реагирования, концентрации реагентов и др.

Очевидно, что в случаях увеличения интенсивности от использования циклических режимов гибкость ХТС также будет возрастать. К примеру, важнейшей характеристикой работы оросителя в противоточных насадочных аппаратах является частота циклов орошения, которая обеспечивается периодической подачей жидкости при непрерывном потоке газовой фазы. Время  полного цикла согласно [82]определяется следующим образом:

T=a⋅π⋅Dk24⋅L+a⋅Dk21+i=1nξi+λlndnε⋅n⋅dn2b+ln⋅2⋅q,                                  (3.15)

где  Dк – диаметр сливного резервуара;  L – расход жидкости; ε –  коэффициент сужения струи; n - число оросителей; ξi – коэффициент местных сопротивлений;  λ – коэффициент сопротивления, зависящий от шероховатости труб; a, b– эмпирические коэффициенты;  ln –  длина патрубка; dn – диаметр патрубка.

Изменением частоты циклической подачи жидкости можно изменять нагрузку на аппарат по жидкой фазе без изменения его конструктивных характеристик. В этом случае расход жидкости, согласно формуле (3.15), будет равен:

L=a⋅π⋅Dk24T+B,                                                    (3.16)

где

B=a⋅Dk21+i=1nξi+λlndnε⋅n⋅dn2b+ln⋅2⋅q.                                       (3.17)

Несмотря на то, что формула (3.16) справедлива лишь для определенного диапазона изменения Т периодичности полного цикла подачи жидкой фазы, анализ показывает:

При T=Tmin; L→LmaxL→Lmin.

И согласно уравнениям (2.1)-(2.11) технологическая гибкость ХТС будет возрастать при Т → Тmin .

3.6. Применение "универсальных" режимных методов интенсификации

В основе применения режимных методов интенсификации лежит наложение на систему целенаправленного интенсифицирующего воздействия [57]. Природа этого воздействия может быть различной: наложение электрических или магнитных полей; локальное изменение давления или температуры; дополнительный ввод фаз и т.д. Это требует дополнительного расхода энергии и, зачастую, сопровождается значительным изменением характеристики системы. Количеством подводимой энергии можно регулировать степень интенсификации, что целесообразно использовать для расширения диапазона устойчивой работы аппаратов при синтезе ГАПС,

Наиболее широко применимы следующие "универсальные" режимные методы интенсификации, обеспечивающие расширение гибкости ХТС: многократная инверсия фаз; взаимное соударение потоков; наложение магнитных, электрических и др. полей; предварительная энергетическая активация реагентов и т.д.

4. АППАРАТУРНО-КОНСТРУКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГИБКОСТИ ХТС

4.1. Использование адаптивных внутренних устройств

Примером таких устройств являются перемешивающие устройства пропеллерного типа с изменяющимся углом атаки рабочих органов за счет инерционных сил в зависимости от физико-химических свойств среды. Другим примером таких устройств являются клапанные контактные устройства (ККУ). Известно [57], что тарелки колонных аппаратов, снабженные ККУ, в области динамической работы отличаются более широким диапазоном устойчивой работы в сравнении с тарелками, например, колпачкового типа, несмотря на то, что газовые (паровые) потоки проходят практически идентичный путь и тарелки  имеют одинаковые свободные сечения. Это объясняется тем, что ККУ обладают способностью саморегулировать требуемую эффективность процесса массообмена при различных нагрузках по фазам за счет изменения положения равновесия клапана. При этом скорость газа в зонах контакта его с жидкостью и основные характеристики тарелок остаются практически стабильными, что обуславливает их устойчивую работу при изменении нагрузок по газовой фазе ≈  в 7-10 раз или ≈ в 9-10 раз по жидкой фазе. В то же время, изучение распространенных конструкций ККУ показывает, что они не лишены ряда недостатков (большое гидравлическое сопротивление, возможность заклинивания и перекосов элементов ККУ, относительная сложность конструкций и т.д.). Таким образом, несмотря на то, что однозначно выбрать лучшую из известных конструкций контактных устройств не представляется возможным, если на первый план выдвигаются требования обеспечения гибкости за счет адаптации, то предпочтение следует отдать ККУ. На рис.4.1 показаны некоторые ККУ, разработанные автором [57], работающие при прямоточном, противоточном и перекрестном режимах движения фаз. ККУ 1-4 с распределенными переливами по площади тарелки, 5-7 и 23-26 с циркуляцией жидкости в клапанном узле, 8-10 с пульсационным движением фаз, 11—14 с увеличенным периметром контакта, 15-18 с контактом по периметру сплошного клапана, 19-22 с совместным вращением контактирующих фаз, 27-34 с соударением потоков. Такие адаптивные устройства обладают повышенной гибкостью, большой интенсивностью, высокой производительностью и эффективностью массообмена.

4.2. Регулирование функциональных показателей

Регулирование функциональных показателей оборудования за счет изменения взаиморасположенных внутренних устройств. Такое изменение может быть обеспечено специальными средствами автоматизации или выполняться вручную при переналадке оборудования на выпуск новых продуктов. Примером такого решения является перемешивающее устройство с регулируемым уровнем расположения перемешивающего органа, автоматически опускающегося по мере уменьшения уровня твердой фазы в аппарате. Другим примером могут быть УКА тарельчатого типа с противотоком фаз, в которых изменяется извне расположение уровня перелива в зависимости от потребного времени пребывания смеси в аппарате.

Рис.4.1. Массообменные контактные устройства

4.3. Использование внутренних устройств с широким диапазоном устойчивой работы

К таким устройствам, обеспечивающим высокую эффективность протекания
процесса, могут быть отнесены: клапанные контактные тарелки для
взаимодействия газа с жидкостью, обладающие свойством адаптивности
и имеющие более широкий диапазон устойчивой работы в сравнении с    
тарелками других типов (например, колпачковыми, ситчатыми и пр.);   
перемешивающие устройства с гибкими элементами, изменяющие свою     
конфигурацию при изменении плотности среды и тем самым обеспечивающие широкий диапазон соотношения потоков и интенсивность турбулентных пульсаций и т.д.

Еще одним примером таких устройств может быть узел уплотнения вращающихся валов [64] (  рис.4.2).

Рис.4.2. Уплотнение вала:

1 -вал; 2 - корпус аппарата; 3 - грундбукса;   4 - уплотнительный элемент; 5 - эластичный элемент, заполненный жидкостью; 6 - упорная шайба с отверстиями.

Целью создания такой конструкции является повышение надежности и увеличение срока службы уплотнения. Достигается это тем, что в расточке корпуса со стороны уплотняемой полости установлено распорное кольцо б, взаимодействующее с эластичным элементом 5. Упорное кольцо имеет сквозные аксиальные отверстия. При предварительном сжатии грундбуксой 3 элементов 5 и 4 распределяется равномерно усилие поджатия элемента 4 к валу I. В результате этого . уменьшается зазор между валом 1 и элементом 4 для создания требуемой герметичности рабочей среды P1  в результате аварийной ситуации, в процессе эксплуатации, в режиме пуска и останова изменяется усилие поджатия элемента 4 к валу 1 за счет изменения давления на эластичный элемент 5, заполненный жидкостью через отверстие в упорной шайбе 6. Такая конструкция обладает высокой гибкостью вследствие того, что может быть использована для работы в условиях значительного перепада давлений внутри аппарата в процессе эксплуатации.

4.4. Химическое сопротивление

Специфические условия работы химической аппаратуры, характеризуемые диапазоном рабочих давлений, интервалом изменения температур, агрессивным воздействием перерабатываемых сред предъявляет высокие требования к выбору конструкционных материалов оборудования при проектировании. Наряду с обычными требованиями высокой коррозионной стойкости к конструкционным материалам одновременно предъявляются высокие требования механической прочности, жаростойкости и жаропрочности, сохранения пластических свойств, устойчивости, малой склонности к старению и т.д. При выборе материалов конструкций необходимо также учитывать физические свойства (теплопроводность, пластичность, электропроводность, линейное расширение и пр.) и некоторые другие соображения технико-экономического порядка (технология изготовления, дефицитность, стоимость материала и пр.). Необходимо стремиться к максимально возможному сокращению номенклатуры марок материалов и типоразмеров.

В многоассортиментном производстве необходимо обрабатывать самые различные агрессивные смеси при различных температурах и давлениях, поэтому для расширения возможностей использования аппаратуры ее необходимо изготавливать из материалов, обладающих "универсальными" свойствами. Такими материалами могут быть: особые марки нержавеющей стали, титан, ситаллы, стекло, стеклографит, композиты на основе полимеров (фторопласт, графопласт и др.).

4.5. Обеспечение прочности конструкций

Целесообразно проектировать конструкции с увеличенным запасом прочности, т.к. прочность должна обеспечиваться в достаточно широком диапазоне температур и давлений при статической и динамической нагрузках. Это обеспечит расширение возможностей использования аппаратуры и придаст системе дополнительную гибкость.

4.6. Трансформирование, комбинирование и агрегатирование

Под комбинированным оборудованием подразумевается оборудование, сконструированное путем агрегатирования или совмещения двух-четырех и более видов простого оборудования. В комбинированном аппарате рабочие органы выполняют различные функции в определенной последовательности, соответствующие технологической схеме производства. Комбинирование может быть выполнено путем объединения или блокировки приводов аппаратов или путем размещения их в одном корпусе или могут быть использованы одновременно оба указанных способа. Такое оборудование имеет ряд технико-экономических преимуществ: позволяет более экономно использовать конструкционные материалы, создает компактные аппараты с минимальным рабочим объемом, облегчает и упрощает управление аппаратурно-технологическими комплексами и пр.

4.7. Трансформирование структуры УКА

Осуществляется путем комбинирования и агрегатирования УТМ различного функционального назначения как в течение одного технологического цикла, так и при его смене. Обеспечивается функциональная избыточность за счет разнообразия функциональных узлов.- УТМ, УЭ. Основной особенностью этого метода является создание нестандартных комбинированных унифицированных аппаратов из стандартных. УТМ и УЭ. Использование таких аппаратов позволяет решать сложные технологические задачи, максимально учитывая специфику процессов химической технологии.

4.8. Трансформирование структуры БАУ и АУТК за счет изменения связей системы

Данный метод используется на 4-5 иерархических уровнях ХТС. Этот метод в сочетании с предыдущим отражает различные формы применения блочно-модульного подхода при конструировании УКА и создании ГАПС. Блочно-модульный подход является универсальным методом обеспечения гибкости технологической системы в химическом производстве и охватывает несколько конструкционных методов обеспечения гибкости.

4.9. Создание новых модулей

Как отмечено авторами [65],″... усовершенствование и создание новых технологических модулей с целью обеспечения необходимой гибкости производств совместно с разработкой соответствующих систем диагностики и управления процессами можно считать центральной задачей гибкой химической технологии".

Характерным примером создания новых модулей может быть процесс разработки барботажных реакторов. Такие аппараты отличаются, прежде всего, простотой конструктивного исполнения и высокой эксплуатационной надежностью[71]. Общим признаком для реакторов этого типа является естественное диспергирование газа и жидкости. На рис.4.3 показан аппарат, выполненный в виде вертикальной колонны с размещенными внизу газораспределителями-барботерами. Колонна может быть пустотелой или секционированной горизонтальными перегородками. Теплообменными устройствами могут быть размещенные внутри змеевики или стенки аппарата, заключенные в рубашку. Пропускная способность таких реакторов по газу лимитируется его приведенной скоростью, которая обычно не превышает 0,1м/с вследствие того, что увеличение скорости газа приводит к резкому возрастанию пульсаций давлений и вибрации оборудования. С целью расширения диапазона устойчивой работы в аппаратах такого типа можно устанавливать одну или несколько барботажных труб ( рис. 4.4), в которые с помощью газораспределителя вводится газ. При такой конструкции барботажных реакторов установленные внутри трубы работают как газлифт, в основу которых положен принцип циркуляционного контура. Максимальная приведенная скорость по газу при этом увеличивается до 2 м/с. Кроме того, интенсивная циркуляция способствует улучшению процесса тепло- и массообмена, а также дает возможность их использования для проведения химических реакций с большим тепловым эффектом [71]. Проведенный расчет показывает, что гибкость барботажных газлифтных реакторов (значимым фактором был выбран диапазон устойчивой работы по расходу газовой фазы) в 20 раз выше барботажных колонных реакторов.

Рис.4.3. Реактор барботажный                       Рис.4.4. Реактор газлифтный:

колонный:                                      1 – колонна; 2 – барботажная

1 – колонна; 2 – барботёр;                        труба; 3 – газораспределитель.

3 – перегородки.

5. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

n – число модулей

m – число значимых факторов

P – числовое множество

V − квантор общности

− квантор существования

,  − логическое умножение (конъюнкция)

U, V – логическое сложение (дизъюнкция)

Є − принадлежность

→ − импликация

z − числовое значение фактора

ø − функционал

Г − гибкость

L − поток газовой фазы

G − поток жидкой фазы

χ − фактор гетерогенности

K − константа скорости химической реакции.

r − скорость химической реакции

Ε − энергия активации

Τ −  температура

Л И Т Е Р А Т У Р А

1.	Легасов В.А. и др. Подход к разработке гибких химико-технологических схем //Тез.докл. IУ Всесоюзной научной конференции "Математическое моделирование сложных химико-технологических систем".- Одесса, 1983.- с.95.

2. Легасов В.А., Сафонов М.С. Гибкая химическая технология //Химическая промышленность.- 1985.- № 8.- с.471.

3. Бодров В.И. и др. Разработка и внедрение гибкой автоматизированной установки непрерывной технологии получения азокрасителей //Химическая промышленность.- 1986.- № 1.- с.50-54.

4. Васильев B.C. Принципы построения гибких производств //Станки и инструмент.- 1984.- №4.- с.4-6.

5. Макаров В.В. и др. Стратегия системного анализа и проектирования гибких автоматизированных химических производств //Тез.докл. Всесоюзной научной конференции "Методы кибернетики химико-технологических процессов".-М.: ЦНИИТЭнефтехим.- 1984.- с.81-82.

6. Фалин В.А.,Егоренко Г.А.,Фокин А.П. Разработка гибкого автоматизированного, производства особо чистых растворителей //Тез.докл. IУ Всесоюзной научной конференции "Математическое моделирование сложных химико-технологических систем",- Одесса, 1985.-c.156.

7. Малыгин Е.Н. О проектируемости гибких технологических процессов //Тез.докл. 1У Всесоюзной научной конференции "Математическое моделирование сложных химико-технологических систем".-Одесса, 1985.-с.111 .

8. Познякевич А.Л. Опыт внедрения и оптимизация многоассортиментных химико-технологических систем с гибкой структурой в анилинокрасочной промышленности //Тез.докл. 1У Всесоюзной научной конференции "Математическое моделирование сложных химико-технологических систем". Одесса, 1985.-с.157.

9.	Попов Н.С. и др. О необходимых и достаточных условиях в
проектировании гибких систем очистки сточных вод //Тез.докл. Всесоюзной научной конференции "Автоматизация и роботизация в химической промышленности".- Тамбов, 1986.-с.45.

10. Артеменко В.Т. Проблемы автоматизации проектирования гибкой технологии переработки сырья //Тез.докл. Всесоюзной научной конференции "Автоматизация и роботизация в химической промышленности".-Тамбов, 1986.-С.55.

11. Ефремов А.А. и др. Синтез гибкой химико-технологической системы получения элементоорганических эфиров особой чистоты //Тез.докл. Всесоюзной научной конференции "Автоматизация и роботизация в химической промышленности".-Тамбов, 1986,-С.3

12. Ескадиров Ш.З., Махотенко М.А. О синтезе гибкой автоматизированной системы производства синтетических моющих средств //Тез.докл. Всесоюзной научной конференции "Автоматизация и роботизация в химической промышленности".-Тамбов, 1986.-С.35.

13. Малыгин Е,Н., Егоров С.Я. Оптимизация процесса размещения оборудования гибких химико-технологических производств //Тез.докл. 1У Всесоюзной научной конференции "Математическое моделирование сложных химико-технологических систем".- Одесса, 1985. -С.I50.

14.	Кафаров В.В. Применение ГАПС в химической и смежных отраслях промышленности //Тез.докл. Всесоюзной научной конференции "Автоматизация и роботизация в химической промышленности".-Тамбов,1986. -С. 7.

15. ДворецкиЙ С.И., Кудрявцев А.И. Методы и алгоритмы проектирования гибких автоматизированных производств в анилинокрасочной промышленности //Тез. докл. 1У Всесоюзной научной конкуренции " Математическое моделирование сложных химико-технологических систем".-Одесса,1985.-.С.16.

16. Кармазин В.Б. и др. Разработка автоматизированного технологического комплекса производства заказных химических реактивов //Тез.докл. Всесоюзной научной конференции "Современные проблемы химической технологии".-Красноярск,1986.-С.11О

17. Пономарев С.В. и др. Методика проектирования гибких автоматизированных технологических процессов электрообработки и механического фракционирования высоковлажных биологических культур //Тез.докл. Всесоюзной научной конференции "Автоматизация и роботизация в химической промышленности".- Тамбов,1986.-С. 57.

18. Мирохин A.M., Фалин В.А, Применение ЭВМ для повышения гибкости технологических схем производства малотоннажных химических продуктов //Химическая промышленность.-1986.-№10.-С.637-638.

19. Ивашкин Ю.А. Критериальные оценки гибкости технологической системы биотехнологического комплекса по переработке сырья животного происхождения //Тез.докл. Всесоюзной научной конференции "Автоматизация и роботизация в химической промышленности". - Тамбов,1986.-С.47.

20.Виленский Я.Е. и др. Разработка аппаратурно-технологического комплекса для создания гибких технологий по выпуску продуктов ОСЧ и реактивных квалификаций //Тез.докл. Всесоюзной научной конференции "Автоматизация и роботизация в химической промышленности".-Тамбов,1986.-с.12.

21. Багаев Г.И., Вечер А.С., Самусенко В.А. Целесообразность и
перспективы внедрения ГАПС для катализаторных процессов //Тез.докл. Всесоюзной научной конференции "Автоматизация и роботизация в химической промышленности".- Тамбов,1986,- С.43.

22. Воробьев В.П. и др. Синтез гибкой химико-технологической
системы производства органических промежуточных продуктов //Тез.докл. Всесоюзной научной конференции "Автоматизация и роботизация в химической промышленности",-Тамбов,1986.-С.31.

23. Платонов П.Н. и др. Управление потенциально опасными технологическими процессами в условиях гибких производств //Тез.докл. 1У Всесоюзной научной конференции "Математическое моделирование сложных химико-технологических систем".-Одесса,1985.'-С.114;

24.	Фалин В.А. и др. Методология синтеза гибкого автоматизированного производства растворителей особой чистоты //Тез.докл. Всесоюзной научной конференции "Автоматизация и роботизация в химической промышленности".-Тамбов,1986,-С.3.

25. Кафаров В.В. и др. Интерактивная система семиотического моделирования ХТС заказных реактивов при решении задач синтеза ГАПС /Тез.докл. Всесоюзной научной конференции "Автоматизация и роботизация в химической промышленности".-Тамбов, 1986. -С.172.

26. Артеменко В.Т. О синтезе гибких автоматизированных ХТС пищевых производств //Тез.докл. 1У Всесоюзной научной конференции "Математическое моделирование сложных химико-технологических систем".-0десса,1985.-С.119.

27. Малыгин Е.Н., Карпушкин С.В. Задача реконструкции аппаратурного оформления гибких химико-технологических производств //Тез.докл. Всесоюзной конференции "Автоматизация и роботизация в химической промышленности".-Тамбов,1986.-С.9

28. Дворецкий С.И. и др. Опыт создания и внедрения гибких автоматизированных систем в многоассортиментных производствах малотоннажной химии //Тез.докл. Всесоюзной научной конференции "Автоматизация и роботизация в химической промышленности". -Тамбов,1986.-С,4,

29. Ганенков А.Л., Дронов В.В., Егоров С.В. Оптимизация гибкого автоматизированного производства с использованием моделей групповой чувствительности //Тез.докл. 1У Всесоюзной научной конференции "Математическое моделирование сложных химико-технологических систем".-Одесса, 1985.-С.101.

30. Кафаров В.В. и др. Стратегия синтеза гибких химико-технологических систем производства красителей и промежуточных продуктов //Тез.докл. 1У Всесоюзной научной конференции "Математическое моделирование сложных химико-технологических систем".-0десса,1985,-С.127.

31. Быков В.А. Перспективы применения гибких производственных
систем в медицинской и микробиологической промышленности
//Журнал ВХО им.Д.И.Менделеева.-Т.32.-1987.-№ 3.-С.247.

32. Кафаров В.В. Гибкие автоматизированные производственные
системы (ГАПС) химической промышленности //Журнал ВХО им.
Д.И.Менделеева.-Г.32.-1987.-№ 3.-С.252.

33. Легасов В.А. и др. Гибкие системы в химической технологии
//Журнал ВХО им.Д.И.Менделеева.-Т.32.-1987.-№ 3.-С.258.

34. Тимофеев B.C. Технологические аспекты построения гибких
автоматизированных производственных систем //Журнал ВХО
им.Д.И. Менделеева.-Т. 32.-I987.-№ 3.-С. 265.

35.	Макаров В.В., Воробьев В.П., Познякевич А.Л. Периодический способ организации технологических процессов как основа ГАПС в многоассортиментных производствах химической промышленности. //Журнал ВХО им.Д.И.Менделеева-Т.32.-1987.-№ 3.—С.268.

36.	Малыгин Е.Н., Мищенко С.В. Проектирование гибких производственных систем в химической технологии //Журнал ВХО им.

37. Ветохич В.Н.,Володин В.М. Технические средства управления ГАПС //Журнал ВХО им.Д.И.Менделеева.-Т.32.-1987-№ 3.-С.286

38. Винаров A.Ю., Гордеев Л.С. Основные этапы разработки ГАПС
биотехнологических производств //Журнал ВХО им.Д.И.Менделеева.Т.32.-1987.-№ 3.-С.280.

39. Либерман М.Д., Кусков Е.К., Шульман B.C. Принципы организации ГАПС в химико-фармацевтической промышленности //Журнал ВХО им.Д.И.Mенделеева.-Т.-32.-1987.-№ 3.-С.300.

40. Бодров В.И. Принципы построения ГАПС с использованием робототехники. //Журнал ВХО им.Д.И.Менделеева.-Т.32.-1987.-№ 3.-C.3I0.

41. Перов В.Л., Егоров А.Ф. Использование принципов адаптации при построении гибких автоматизированных производственных систем //Журнал ВХО им.Д.И.Менделеева.-Т.32.-1987.-№ 3.-С.316.

42. Дорохов И.Н., Марков Е.П. Анализ функционирования ГАПС с по
мощью метода нечетких множеств //Журнал ВХО им.Д.И.Менделеева.-Т.32.-1987.-№ З.-С.322.

43. Промоненков В.К., Евсеев А.Г. Химические аспекты гибких производственных схем промышленности пестицидов //Журнал ВХО им.Д.И.Менделеева.-Т.32.-1987.-№ 3.-С.327.

44. Kaфapoв В.В., Дорохов И.Н. Системный анализ процессов химической технологии. Кн.I. Основа стратегии.- М. :Наука,1976.-С.500

45. Заде Л.А. Основы нового подхода к анализу сложных систем и процессов принятия решений. //Математика сегодня .-М.: "Знание", 1974. -С.5-49.

46. Pho J.K., Lapidus L. //ALChEj. – 1973.- V 19.- p.1182

47. Shenfild J.H. – Jnd.Enq. Chem. Proc. Des. Devel. – Mc. Bridqe.- 1970.- V.9 №1.- Р.53.

48. Hartman K., Hacher J., Rockeston L. Modeliarinq and optimiarinq verfanrenstechnischer systeme Berline, Akademie – Varlaq. 1978/- S 113.

49. Flover J.R., Linholf B. //JBJD, 1980, v.26.- p.1.

50. Nishida N., Lin Y.A., Lapidus L. //AJChEj.- 1977.- v.23.- №2.- Р.77.

51. Avrial M., Wilde D.H. Jnd. Enq. Chem. Proc. Des. Devel, 1969, v.8.- №1.- Р.24.

52. Grossman J.E., Sarqent R.W. Comput Chem. Enq.- 1978.-.2.-P.1.

53. Gill P.E., Murray W., Wriqht M.H. Practical optimization.- N.Y.Academic Press.- 1981.- P.401.

54. Lee K.F., Mosso A.H., Rudd D.F. //Jnd. End. Chem. Proc. Des. Devel.- 1970.- v.7.- №3.- Р.48.

55. Островский Г.М., Бережинский Т.А, Оптимизация химико-технологических процессов.- М.: Химия, 1984.-С.240.

56. Норенков И.П. Введение в автоматизированное проектирование технологических устройств и систем.- М.: Высш. шк., 1980.-С.311.

57. Задорский В.М. Интенсификация газожидкостных процессов химической технологии.- Киев: Техника, 1979.-С.199.

58. Русалин С.М. и др. Исследование и внедрение совмещенного хемодесорбционного процесса получения эндикового ангидрида //Тез.докл. Всесоюзного совещания по химическим реактивам.-Уфа,1985.-С.91.

59. Задорский В.М. и др. Хемодесорбционный процесс получения о-толуиловой кислоты непрерывным методом //Химическая промышленность.-1983.-№ 3.-С.72-74.

60. Задорский В.М. и др. Исследование макрокинетики реакции
изомеризации I,I-дихлор-4-метилпентадиена-1,4 в проточной ячейке //тез.докл. Всесоюзного совещания по химическим реактивам.-Уфа,1985.-С.57.

61. Нагиев М.Ф. Теория рециркуляционных процессов в химии.-
М.: Изд.АН СССР, 1962.-С.101.

62. Нагиев М.Ф. Учение о рециркуляционных процессах в химической технологии.- М.: Изд.АН СССР,I958.-C.232.

63. Нагиев М.Ф. Основы разработки комплексных химических процессов и проектирования реакторов.- Баку: Азерб. гoc.изд.,-I96I.-C.489.

64. Силин А.А. На тропе в будущее.-М.:3нание, 1983.-С.176.

65. Балашов М.И., Патласов В.П., Серафимов Л.А, Правила принципиальной протяженности реакционной зоны в непрерывных совмещенных реакционно-ректификационных процессах //Теор.основ.технол.-1980.-Т.14.-№ 5.-С.650.

66. Балашов М.И., Серафимов Л.А. Анализ статики непрерывных
совмещенных реакционно-ректификационных процессов //Теор.основ.технол.-1980.-Т.14.-№ 6.-С.803.

67. Балашов М.И., СераФимов Л.А. Принципы и технологические
приемы организации непрерывных совмещенных реакционно-ректификационных процессов //Теор.основ. технол.-1980.-Т.14.-№ 4.-C.515.

68. Задорский В.М. Кинетическое описание совмещенного реакционно-десорбционного процесса //Теор. основ. хим. техн. - 1987-Т.21.-№ 2.-С.171.

69. Русалин С.М. и др. Эволюция реакционно-десорбционного процесса к стационарному режиму в открытой системе //Химическая технология.-1984.-№ 2.-С.36-39.

70. Studies on the further new uses of bromine (Part II) Sodium and ammonium p-styrene-sulfonate. Praporat on and uses.- Coda Manuf. Co. L td. -1980.-v.24.-p.3-12.

71. Соколов B.H., Доманский И.В. Газожидкостные реакторы. -Л.: Машиностроение,1976.-С.216. 72.

72. Гельперин Н.И. Основные процессы и аппараты химической технологии.-М.:Химия,1981.-С.812.

73. Жиденко В.Ф. и др. Исследование некоторых материалов на
основе углерода //Вопросы химии и химической технологии.
Вып.65.«Харьков: Выща шк.1981.-С.94-97.

74. Перехрест О.А. и др. Исследование некоторых фторопластовых
композиций //Вопросы химии и химической технологии.Вып.56
Харьков: Выща шк.,I979.-c.104-106.

75. Перехрест и др. Материалы для уплотнительных элементов ма-шин и аппаратов // Вопросы химии и химической технологии. Вып.55.-Харьков: Выща шк.,1979.-С.58-60.

76. Фридрихсберг Д.А. Курс коллоидной химии. -Л.: Химия, 1984.-с.366.

77. Фролов Ю.Г. Курс коллоидной химии. -Л.: Химия, 1982.-С.398.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Принципы и методы обеспечения гибкости ....................................................2

2. Количественные характеристики и метод определения гибкости ХТС........8

3. Режимно-технологические методы обеспечения гибкости ХТС..................14

3.1. Использование рециркуляции ......................................................................14

3.2. Организация совмещенных процессов.........................................................19

3.3. Изменение режимов взаимодействия и структуры потоков......................24

3.4. Гетерогенизация.............................................................................................26

3.5. Использование циклических режимов.........................................................29

3.6. Применение "универсальных" режимных методов интенсификации.......31

4.	Аппаратурно-конструктивные методы обеспечения гибкости ХТС..........31

4.1. Использование адаптивных внутренних устройств....................................31

4.2. Регулирование функциональных показателей............................................32

4.3. Использование внутренних устройств с широким диапазоном устойчивой работы.............................................................................................................34

4.4. Химическое сопротивление...........................................................................35

4.5. Обеспечение прочности конструкций..........................................................36

4.6. Трансформирование, комбинирование и агрегатирование........................36

4.7. Трансформирование структуры УКА...........................................................36

4.8. Трансформирование структуры БАУ и АУТК............................................37

4.9. Создание новых модулей...............................................................................37

5.	Условные обозначения....................................................................................39

Литература............................................................................. ...............................40

Учебное издание

Технологические и аппаратурные методы обеспечения гибкости

Методические указания

к изучению проблемы гибких технологических систем

химического профиля

для студентов 1У-У1 курсов специальности 17.05

Составители: Задорский В.М., д-р техн. наук. Русалин С.М., канд. техн. наук Жиденко В.Ф.

Ответственный за выпуск В.М. Задорский

Редактор И.С. Горин

Подп. к печ. 09.09.89.	Формат 60x841/16. Бумага

тип. № 3 Печать офсетная. Усл. печ. л. 2,79 Усл. кр.- отт.2,9
Уч.-изд. л. 2,81	                                Тираж 250

Зак. №  3552             Бесплатно.

Днепропетровский ордена Трудового Красного Знамени

химико-технологический институт им. Ф. Э. Дзержинского

320640, Днепропетровск-5, проспект им. Гагарина, 8

ГП ППО «Укрвузполиграф». 252151, г. Киев, ул. Волынская, 60.